Примечание: Данная прошивка работает на устройствах с S/N 690122517030001 и выше (домофоны произведены позже января 2017 года).

- Установите программу для прошивки ядра домофона TWTool v4.

- Подключите домофон к программатору через разъем I2C.

- Подключите программатор к компьютеру с помощью шнура mini USB.

- Откройте программу “TWTool v4”, и установите настройки как на фото ниже. После осуществления настроек нажмите кнопку ”central bus” в правом верхнем углу экрана на панели инструментов.

- Откроется окно как на снимке ниже. В новом окне нужно выбрать файл прошивки (с расширением *.bin) с помощью кнопки «Open file» и затем нажать кнопку «Program flash».

- После этого начнется загрузка прошивки. Дождитесь окончания загрузки, отключите питание домофона и отключите программатор.

- Включите питание домофона и после загрузки зайдите на web-интерфейс.

- В web-интерфейсе перейдите на вкладку «Система»  «Инициализация». В строке обновить выберите файл обновления (с расширением *.ov) с помощью кнопки «Обзор» и нажмите кнопку «Применить».

- По окончании процесса обновления перезагрузите домофон.